Итоговый отчет

Чемпионат по космической робототехнике

"Кубок Роверов" 2024-2025

Название лиги: Лига 1. Навесное оборудование для Ровера

Название команды: АЦТ-113

Ответственный:  Ордин Дмитрий Александрович,

dimaordin290610@gmail.com

Руководитель:  Любимова Валентина Владимировна,

lyubimovavv@adtspb.ru

Город: Санкт-Петербург

Учебное заведение: ГБНОУ «Академия технического творчества и

цифровых технологий»

Дата: 20.05.2026

- Команда

Перенести данные о команде из предыдущих отчетов. Если есть изменения в команде то указать их.

| Фото | ФИО, Роль/ Зона ответственности, Навыки | Дата пребывания в команде |
| --- | --- | --- |
|  | Шипачева Софья Андреевна Капитан Моделирование в разных САПРах, программирование Python, java, C++, знание электроники. Финалист НТО Junior. Победитель чемпионата «Искатели профессий», победитель регионального этапа чемпионата «Профессионалы». В чемпионате «Кубок Роверов» участвую второй раз. В прошлом году стала призером Лиги№1. | C 01.09.2024 по настоящее время |
|  | Ордин Дмитрий Александрович Инженер-конструктор САПРах, программирование Python, компьютерное зрение, openCV. Финалист НТО Junior. Победитель чемпионата «Искатели профессий». В чемпионате «Кубок Роверов» участвую второй раз. В прошлом году стал призером Лиги№1. | C 01.09.2024 по настоящее время |
|  | Кизилов Иван Дмитриевич Инженер-конструктор, программист Программирование Python, Java. Есть опыт работы в Inventor и SolidWorks. Победитель НТО Junior в компетенции интеллектуальные робототехнические системы. Финалист НТО в компетенции интеллектуальные робототехнические системы. Победитель чемпионата высоких технологий в компетенции агроботы. В чемпионате «Кубок Роверов» участвую во второй раз. В прошлом году стал призером Лиги№1. | С 01.03.2025 по настоящее время |
|  | Богданов Александр Константинович Инженер-конструктор Моделирование в разных САПРах, есть опыт в программировании на языке C++, Python, знание электроники. В чемпионате «Кубок Роверов» участвую впервые. | С 01.10.2025 по настоящее время |
|  | Кривошеев Никита Давыдович Инженер-конструктор Моделирование в САПР, таких как КОМПАС 3D, Inventor, Fusion 360. Программирование Python. В чемпионате «Кубок Роверов» участвую впервые. | С 01.10.2025 по настоящее время |

- Ваше навесное оборудование/ровер

Название изделия, фотографии, основные полученные характеристики.

- Технические решения

Технические детали вашего проекта по каждой системе. 3D -модели и пояснения работы механизмов (взрыв-схема с аннотациями),  электроника (состав, фотографии  и электрических схемы), программное обеспечение (ПО для нижнего и верхнего уровня, ПО для автономной работы и/или телеуправления).

Низкоуровневый код

- #include <VBCoreG4_arduino_system.h>\

- #include <Wire.h>

- #include <Adafruit_PWMServoDriver.h>

- Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x40, Wire);

- uint8_t data[4] = {222, 173, 190, 239}; //DE AD BE EF

- FDCAN_HandleTypeDef*  hfdcan1; // создаем указатель на переменную типа FDCAN_HandleTypeDef

- CanFD* can;

- FDCAN_TxHeaderTypeDef TxHeader; //FDCAN_TxHeaderTypeDef TxHeader;

- void setup() {

- Wire.begin();

- Wire.setSCL(PA9);

- Wire.setSDA(PA8);

- Wire.setClock(100000);

- pwm.begin();

- pwm.setPWMFreq(60);

- delay(10);

- Serial.begin(115200);

- pinMode(LED2, OUTPUT);

- SystemClock_Config();  // Настройка тактирования

- can = new CanFD();  // Создаем управляющий класс

- can->init();  // Инициализация CAN

- can->write_default_params_classic();  // Записываем дефолтные параметры для classic CAN

- can->apply_config();  // Применяем их

- can->default_start();  // Запуск FDCAN модуля

- hfdcan1 = can->get_hfdcan();  // Сохраняем конфиг

- TxHeader.Identifier = 0x68;

- TxHeader.DataLength = FDCAN_DLC_BYTES_4;

- TxHeader.IdType = FDCAN_EXTENDED_ID;

- }

- int get_id(int32_t data)

- {

- return (data - (data%1000))/1000;

- }

- int calc(int32_t data )

- {

- int angle = data -(data - (data%1000));

- return map(angle, 0, 180, 125, 575);

- }

- void loop() {

- if (HAL_FDCAN_GetTxFifoFreeLevel(hfdcan1) != 0){

- if (HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(hfdcan1, &TxHeader, data) != HAL_OK){ Error_Handler();}

- else{digitalWrite(LED2, !digitalRead(LED2));}

- }

- while(HAL_FDCAN_GetRxFifoFillLevel(hfdcan1, FDCAN_RX_FIFO0) > 0 )

- {

- FDCAN_RxHeaderTypeDef Header;

- uint8_t RxData[4]; // максимальная длина сообщения - 64 байта

- if (HAL_FDCAN_GetRxMessage(hfdcan1, FDCAN_RX_FIFO0, &Header, RxData) != HAL_OK){ Serial.println("error"); Error_Handler(); }

- else{

- int32_t convert_data =  (RxData[3] << 24) | (RxData[2] << 16) |

- (RxData[1] << 8) | RxData[0];

- pwm.setPWM(get_id(convert_data), 0, calc(convert_data));

- }

- }

- delay(100);

- }

Код среднего уровня

- import socket

- import can

- import struct

- import time

- def create_server(host: str, port: int) -> None:

- server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)#создание сервера

- server_socket.bind((host, port))

- server_socket.listen(5)

- print(f'Сервер запущен на {host}:{port}')

- connection, addr = server_socket.accept()

- print(f'Подключение от {addr}')

- can0 = can.interface.Bus(channel = 'can0', interface = 'socketcan', fd=True)

- while(1):

- data = connection.recv(1024)

- print(f'Получено сообщение: {data}')

- data = bytearray(struct.pack("<i", int(data)))

- msg_to_send = can.Message(arbitration_id=0x065, data = data)

- can0.send(msg_to_send)

- time.sleep(0.001)

- a = str(input("IP "))

- create_server(a, 4780)

- Тестирование

Описание проведенных тестов и результаты.

| № | Блок / Изделие | Методика тестирование и критерии прохождения тестов | Предполагаемые результат | Фактический Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Опишите действия для тестов Можно приложить фото, если есть | диапазон | полученное значение |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

- Анализ рисков

Обновите раздел рисков из промежуточного отчета в соответствии с текущей ситуацией. Укажите какие риски из указанных в промежуточном отчете реализовались, какие нет, какие были успешно  или неуспешно пройдены.

- Видеопрезентация

Ссылка на VK видео и/или ссылка на облачное хранилище.

Видеопрезентация проекта - короткий ролик, выложенный на видеохостинг.

С требованиями к видеопрезентации можете ознакомиться в файле

- Заключение о готовности

Ваши заключения о готовности или неготовности вашей команды к заездам. Необходимо описать почемы вы считаете жюри конкурса должно вас допустить к финалу.